Дроздов И.В.

АСОИ – 181

3)Основные характеристики линии связи: затухание, амплитудно-частотная характеристика, помехозащищенность кабеля, пропускная способность.

Затухание определяется как относительное уменьшение амплитуды или мощности сигнала при передаче по линии сигнала определенной частоты.

Амплитудно-частотная характеристика показывает, как затухает амплитуда синусоиды на выходе линии связи по сравнению с амплитудой на ее входе для всех возможных частот передаваемого сигнала.

Помехозащищенность кабеля и обеспечиваемая им секретность передачи информации. Эти два взаимосвязанных параметра показывают, как кабель взаимодействует с окружающей средой, то есть, как он реагирует на внешние помехи, и насколько просто прослушать информацию, передаваемую по кабелю.

Полоса пропускания - это непрерывный диапазон частот, для которого отношение амплитуды выходного сигнала к входному превышает некоторый заранее заданный предел, обычно 0,5. То есть полоса пропускания определяет диапазон частот синусоидального сигнала, при которых этот сигнал передается по линии связи без значительных искажений.

8)Коаксиальный кабель. Что собой представляет конструкция, типы кабелей, волновое сопротивление, в каких сетях применяется? Максимальная длина сети?

Коаксиальный кабель представляет собой электрический кабель, состоящий из центрального медного провода и металлической оплетки (экрана), разделенных между собой слоем диэлектрика (внутренней изоляции) и помещенных в общую внешнюю оболочку.

Коаксиальный кабель

- внутренний проводник (медная проволока),

- изоляция (сплошной полиэтилен),

- внешний проводник (оплётка из меди),

- оболочка (свето- стабилизированный полиэтилен).

Волновое сопротивление кабеля указывается в сопроводительной документации. Чаще всего в локальных сетях применяются 50-омные (RG-58, RG-11, RG-8). Распространенные в телевизионной технике 75-омные кабели в локальных сетях не используются.

Основное применение коаксиальный кабель находит в сетях с топологией типа шина.

Реже коаксиальные кабели применяются в сетях с топологией звезда.

Толстый коаксиальный кабель передает сигналы дальше, чем тонкий, - до 500 м (около 1640 футов).

Тонкий (thin) коаксиальный кабель способен передавать сигнал на расстояние до 185 м (около 607 футов) без заметного искажения, вызванного затуханием.

11)Кабели на основе витых пар. Экранированная витая пара, неэкранированная обозначение, категории. Привести основные особенности различных кабелей витой пары различных категорий и в каких сетях применяется;

Витые пары проводов используются в дешевых и сегодня, пожалуй, самых популярных кабелях. Кабель на основе витых пар представляет собой несколько пар скрученных попарно изолированных медных проводов в единой диэлектрической (пластиковой) оболочке. Он довольно гибкий и удобный для прокладки. Скручивание проводов позволяет свести к минимуму индуктивные наводки кабелей друг на друга и снизить влияние переходных процессов.

Неэкранированные витые пары характеризуются слабой защищенностью от внешних электромагнитных помех, а также от подслушивания, которое может осуществляться с целью, например, промышленного шпионажа. Причем перехват передаваемой по сети информации возможен как с помощью контактного метода (например, посредством двух иголок, воткнутых в кабель), так и с помощью бесконтактного метода, сводящегося к радиоперехвату излучаемых кабелем электромагнитных полей. Причем действие помех и величина излучения вовне увеличивается с ростом длины кабеля. Для устранения этих недостатков применяется экранирование кабелей.

В случае экранированной витой пары STP каждая из витых пар помещается в металлическую оплетку-экран для уменьшения излучений кабеля, защиты от внешних электромагнитных помех и снижения взаимного влияния пар проводов друг на друга (cross talk – перекрестные наводки). Для того чтобы экран защищал от помех, он должен быть обязательно заземлен. Естественно, экранированная витая пара заметно дороже, чем неэкранированная. Ее использование требует специальных экранированных разъемов. Поэтому встречается она значительно реже, чем неэкранированная витая пара.

Согласно стандарту EIA/TIA-568, существуют пять основных и две дополнительные категории кабелей на основе неэкранированной витой пары (UTP):

- Кабель категории 1 – это обычный телефонный кабель (пары проводов не витые), по которому можно передавать только речь. Этот тип кабеля имеет большой разброс параметров (волнового сопротивления, полосы пропускания, перекрестных наводок).

- Кабель категории 2 – это кабель из витых пар для передачи данных в полосе частот до 1 МГц. Кабель не тестируется на уровень перекрестных наводок. В настоящее время он используется очень редко. Стандарт EIA/TIA 568 не различает кабели категорий 1 и 2.

- Кабель категории 3 – это кабель для передачи данных в полосе частот до 16 МГц, состоящий из витых пар с девятью витками проводов на метр длины. Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом. Это самый простой тип кабелей, рекомендованный стандартом для локальных сетей. Еще недавно он был самым распространенным, но сейчас повсеместно вытесняется кабелем категории 5.

- Кабель категории 4 – это кабель, передающий данные в полосе частот до 20 МГц. Используется редко, так как не слишком заметно отличается от категории 3. Стандартом рекомендуется вместо кабеля категории 3 переходить сразу на кабель категории 5. Кабель категории 4 тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом. Кабель был создан для работы в сетях по стандарту IEEE 802.5. (Token Ring)

- Кабель категории 5 – в настоящее время самый распространенный кабель, рассчитанный на передачу данных в полосе частот до 100 МГц. Состоит из витых пар, имеющих не менее 27 витков на метр длины (8 витков на фут). Кабель тестируется на все параметры и имеет волновое сопротивление 100 Ом. Рекомендуется применять его в современных высокоскоростных сетях типа Fast Ethernet и TPFDDI. Кабель категории 5 примерно на 30—50% дороже, чем кабель категории 3.

- Кабель категории 6 – перспективный тип кабеля для передачи данных в полосе частот до 200 (или 250) МГц. в настоящее время рекомендуется для сетей 1000Мгц.

- Кабель категории 7 – перспективный тип кабеля для передачи данных в полосе частот до 600 МГц.

Согласно стандарту EIA/TIA 568, полное волновое сопротивление наиболее совершенных кабелей категорий 3, 4 и 5 должно составлять 100 Ом ±15% в частотном диапазоне от 1 МГц до максимальной частоты кабеля. Требования не очень жесткие: величина волнового сопротивления может находиться в диапазоне от 85 до 115 Ом. Здесь же следует отметить, что волновое сопротивление экранированной витой пары STP по стандарту должно быть равным 150 Ом ±15%. Для согласования сопротивлений кабеля и оборудования в случае их несовпадения применяют согласующие трансформаторы (Balun). Существует также экранированная витая пара с волновым сопротивлением 100 Ом, но используется она довольно редко.

17) При измерении линий связи применяется величина «нулевого» уровня сигнала по мощности равная 1 мВт. Рассчитать напряжение в линии связи с волновым сопротивлением 1000 Ом при нулевом уровне сигнала.

U=PR=1*10-3*1000=1(В)

18) Уровень передатчика на входе кабеля UTP – 5 cat. равен 5 Дб. Рассчитать напряжение на входе приёмника (на выходе), используя таблицу 3.8, а также рассчитать величину напряжения на входе кабеля для 100МГц.

| Частота (МГц) | Attenuation (ДБ) | NEXT (ДБ) | ACR (ДБ) | PS.NEXT (ДБ) | PS.ACR (ДБ) | ELFEXT (ДБ) | PS.ELFEXT (ДБ) | Return Loss (ДБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4 | 68.3 | 65.9 | 66.3 | 63.9 | 63.8 | 60.8 | 20 |
| 300 | 49.2 | 31.2 | -/- | 29.2 | -/- | 13.2 | 11.2 | 13.9 |

19) Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в бит/с по каналу с шириной полосы пропускания в 20 кГц, если мощность передатчика составляет 0.01 мВт, а мощность шума в канале равна 0.0001 мВт?

С=F*log21+PcРш=20*103*log2101=133.2*103

20) Определите пропускную способность канала связи для каждого из направлений дуплексного режима, если известно, что его полоса пропускания равна 600 кГц, а метода кодирования использует 10 состояний сигнала.

С=2Flog2M=2*600*103*log210=3.986*106

21)Рассчитайте задержку распространения сигнала н задержку передачи данных для случая передачи пакета в 128 байт по:

a) кабелю витой пары длиной в 100 м при скорости передачи данных 100 Мбит/с,

b) коаксиальному кабелю длиной в 2 км при скорости передачи в 10 Мбит/с,

c) спутниковому геостационарному каналу протяженностью в 72000 км при скорости передачи данных 128 Кбит/с.

Считайте скорость распространения сигнала равной скорости света в вакууме 300 000 км/с.

22)Подсчитайте скорость линии связи, если известно, что тактовая частота передатчика равно 125 МГц, а сигнал имеет 5 состояний.

На каждом такте передается log2 5 = 2,32 бита, следовательно скорость передачи данных равна 125 х 2,32 = 290,24 Мбит/с.

23)Приемник и передатчик сетевого адаптера подключены к соседним парам кабеля UTP. Какова мощность наведенной помехи на входе приемника (в мвт), если передатчик имеет мощность 30 дБм, а показатель NEXT кабеля равен -20 дБ?

Мощность наведенной помехи равна 30 – 20 = 10 дБм.

24)Пусть известно, что модем передает данные в дуплексном режиме со скоростью 33,6 Кбит/с. Сколько состояний имеет его сигнал, если полоса пропускания линии связи равна 3,43 кГц?

Для каждого из двух направлений передачи данных используется полоса 3,43 /2 = 1,715 КГц, поэтому имеет равенство:

2 х 1715 log2 M =   33600

log2 M = 33600 / 3430

M = 2 9,8= 888.9